Poradíme, jak na montáž MDF lišt, které vypadají jako dřevěné. Nemají plastové komponenty, spojky ani rohy – vytvoříte je přesným seříznutím lišt. Lišty zakryjí spáry, ochrání stěny a pozvednou vzhled interiéru.

Pevné obvodové lišty bez plastových spojek, rohů nebo koncovek působí velmi elegantně a čistě. Aby však výsledek vypadal dokonale, je potřeba věnovat pozornost přesnému řezání pod úhlem a pečlivé montáži.

Na první pohled vypadají tyto lišty jako dřevěné, ve skutečnosti se ale většinou jedná o MDF lišty (Medium Density Fibreboard = středně tvrdá dřevovláknitá deska). Existují také varianty s HDF jádrem (High Density Fibreboard = velmi tvrdá dřevovláknitá deska), například oblíbené CUBU lišty.

Všechny tyto lišty jsou univerzální a lze je použít k jakémukoli typu podlahy, nejčastěji však nacházejí uplatnění u PVC a vinylových podlah.

Co si připravit k instalaci lišt

- Montážní lepidlo typu Mamut

- pokosovou pilu nebo stolní pilu – pro rychlé a přesné řezy pod úhlem,

- případně ruční pilku s jemnými zuby,

- pokosnici – jednoduchá pomůcka, která vám pomůže řezat přesně v úhlu 45 ° nebo 90 °,

- tmel pro zatmelení spár a nerovností,

- metr.

TIP
Možností je použít speciální raznici na lišty, kterou používají profesionální podlaháři.
Raznici je možné po domluvě zapůjčit.

Řezání lišt pod úhlem

Protože pevné lišty nemají žádné spojovací komponenty, je nutné je v rozích seříznout pod úhlem 45 °. Aby lišty k sobě dokonale sedly, musíte druhou lištu uříznout zrcadlově k té první. Tím vznikne tzv. pokosový spoj, kdy do sebe obě části přesně zapadnou.

A jak zakončit lišty u dveří? Jednoduše seříznete lištu jako do rohu a přidáte malý kousek, který přesně zapadne na vzniklé místo a konec lišty zarovná.

Hravě to zvládnete podle našeho stručného návodu:

- Lištu vložte do pokosnice nebo pokosové pily,

- nastavte úhel 45 °,

- proveďte čistý řez – u MDF materiálů lze použít pilku s jemnými zuby.

Použití raznice na lišty má jednoznačnou výhodu – raznice je tak přesná, že seřízne jádro až k vrchnímu dekoru, který nepoškodí. Díky tomu docílíte dokonale čistého výsledku u rohů a koutů. Také s ní lépe zakončíte lišty u dveří.

Vnitřní kout							    Vnější roh

Montáž lišt ke zdi

Po nařezání lišt následuje samotná montáž.

- Přiložení lišty ke zdi – ujistěte se, že je lišta správně zarovnaná s podlahou.

- Aplikace lepidla – na zadní stranu lišty naneste bodově montážní lepidlo (viz obrázek níže).

- Přitlačení lišty – přitlačte lištu pevně ke zdi, aby se lepidlo správně uchytilo na stěnu.

- Zatmelení spár – pokud lišta nedoléhá kvůli nerovnostem stěny, doporučujeme použít akrylátový tmel, který mezeru vyplní a spoj skryje.

Správně nainstalované tvrzené lišty působí velmi reprezentativně. Díky přesným pokosovým spojům rohů dosáhnete čistého a elegantního vzhledu, který podtrhne vzhled celé podlahy. A ochrání vaše zdi před poškozením.